- 电解槽不同产能利用率下的耗电曲线（至少要2个点我们才能线性外推）

- 回复：以1000Nm3/h电解槽为例：

- （1）100%负荷时，制氢直流能耗为3.99kWh/Nm3H2

- （2）62.5%负荷时，制氢直流能耗为3.82kWh/Nm2H2

- 可以近似为线性关系，估算30%-120%不同负荷间的能耗。

- 储氢罐的出力变化限制（每分钟最大可变X%的氢气输送量）

- 回复：

- 电解槽的出力变化限制（每分钟最大可变X%的电解负荷）

- 回复：单次电解槽负荷变化可以在30%-120%区间调整，调整速率建议控制在3%/s以内：当单次调整幅度大于3%时，建议稳定运行5分钟以上再做下一次调整，例如：从100%负荷调整到91%负荷，可以按照3%/s调整，约3秒钟调整到位，但调整幅度为100%-91%=9%，大于3%，所以需要再91%负荷停留5分钟以上；当氮气调整幅度小于3%时，可以连续进行调整。

- 储氢罐以及其他相关工艺的用电基荷（要求XXMW的恒定供电水平）

- 回复：储氢罐可以不考虑用电负荷

- 储氢罐的罐体及泵体单位造价

- 回复：根据市场价格，2000m3水容积,1.6MPa左右的储氢罐价格约450万元。

- 电解槽的单位造价

- 回复：大标方和小标方电解槽的单位造价不一致，市场主流的1000Nm3/h电解槽，约700元/kW（即，一台1000Nm3/h电解槽，价格约350万元）